RANCANG  BANGUN SISTEM DETEKTOR GAS CH4 BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN TRANSMITTER 4-20mA

TUGAS AKHIR

Muhammad Rais

NIM. 2311019010

PROGRAM STUDI DIV TEKNIK ELEKTRONIKA

JURUSAN ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2024

HALAMAN  PENGESAHAN

RANCANG  BANGUN SISTEM DETEKTOR GAS CH4 BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN TRANSMITTER 4-20mA

Oleh:

Muhammad Rais

NIM. 2311019010

Telah disetujui oleh:

| Pembimbing I Era Madona, SST.,M.Sc NIP. 19760601 200212 2 002 | Pembimbing II Dedi Kurniadi, S.ST.,M.Sc NIP. 19890903 202203 1 008 |
| --- | --- |

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir yang berjudul Rancang  Bangun sistem Detektor Gas CH4 Berbasis Mikrokontroler Dengan Transmitter 4-20 mA telah disidangkan atau dipertanggungjawabkan di depan tim penguji sebagai berikut, pada hari Jumat, … …  …. di Program Studi DIV Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang.

| No. | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - NIP. | Ketua | ……………… |
| 2. | - Nip. | Sekretaris | ……………… |
| 3. | Era Madona, SST.,M.Sc NIP. 19760601 200212 2 002 | Anggota | ……………… |
| 4. | Dedi Kurniadi, S.ST.,M.Sc NIP.19890903 201808 1 000 | Anggota | ……………… |

Mengetahui:

| Ketua Jurusan Teknik Elektro Ismail, SST.,MT.,Ph.D. NIP. 19731026 200312 1 001 | Ketua Program Studi D-IV Teknik Elektronika Anton Hidayat, ST.,MT NIP. 19761025 200501 1 002 |
| --- | --- |

Rancang Bangun sistem Detektor Gas CH4

Berbasis Mikrokontroler Dengan

Transmitter 4-20 mA

Oleh : Muhamad Rais

Pembimbing 1. Era Madona, SST.,M.Sc 2. Dedi Kurniadi, S.ST.,M.Sc

# ABSTRAK

………………………………………………………………………………

Kata Kunci : ………………………………………………………………

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul ‘Rancang Bangun Model Automatic Plant Menggunakan Sensor Kelembapan Tanah  dengan Notifikasi Telegram’. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallaahu 'Alayhi Wasallam.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma IV di Politeknik Negeri Padang. dalam penyelesaian tugas akhir dan penyusunan laporan ini, penulis mendapat banyak bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibuk Era Madona, SST.,M.Sc selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dedi Kurniadi, S.ST.,M.Sc selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam pembuatan tugas akhir. Selain itu penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Orang tua penulis dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, serta dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil.

- Bapak Dr. Surfa Yondri, S.T.,SST.,M.Kom selaku Direktur Politeknik Negeri Padang.

- Bapak Rikki Vitria,S.S.T,M.Sc.Eng selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang.

- Ibuk Yultrisna, ST.,MT selaku Ketua Program Studi Teknik Elektronika.

- Ibuk Era Madona, SST.,M.Sc selaku Pembimbing I pada pelaksanaan tugas akhir ini.

- Bapak Dedi Kurniadi, S.ST.,M.Sc Pembimbing II pada pelaksanaan tugas akhir ini.

- Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Elektronika yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat selama penulis menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Padang.

- Teman-teman satu Program Studi terutama kelas DIV EC.

- Selanjutnya, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu selama proses pembuatan dan penulisan tugas akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama bagi pembaca yang mempunyai bidang keahlian sama dengan penulis. Aamiin ya rabbal’alamin.

Padang, 08 Oktober 2021

Penulis

Muhammad Rais

1801041009

# DAFTAR ISI

ABSTRAK	v

KATA PENGANTAR	vi

DAFTAR ISI	xi

DAFTAR GAMBAR	xiv

DAFTAR TABEL	xiii

BAB I   PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Perumusan Masalah	3

1.3	Batasan Masalah	3

1.4	Tujuan Penelitian	3

1.5	Manfaat Penelitian	4

1.6	Sistematika Penulisan	4

BAB II  LANDASAN TEORI	5

2.1   Transmiter 4-20  mA	5

2.2   Sitem Kendali	5

2.3   Mikrokontroller	36

2.3.1  Sistem Minimum Mikrokontroler	37

2.3.2  Modul NODEMCU V3	38

2.3.3  Langkah Pengunaan Modul ESP32 WROOM	42

2.4   Sensor MQ4	43

2.5   Module Voltage to Current 4-20mA	47

2.6   Module Current 4-20mA to Voltage	48

2.7   OLED Display	52

2.8   Modul MicroSD Card	53

2.9   LED (Light Eitting Diode)	53

2.10   Modul RTC DS3231	54

2.11   Buzzer	56

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT	37

3.1	Perancangan Sistim	37

3.2.1 Blok Diagram	37

3.1.2   Prinsip Kerja Alat	39

3.2   Perancangan Hardware	40

3.2.1   Rangkaian  Sensor MQ4	40

3.2.2   Rangkaian Module Voltage to Current	40

3.2.2   Rangkaian  Module Current 4-20mA to Voltage	41

3.2.3   Rangkaian  OLED Display	43

3.2.4   Rangkaian  Modul MicroSD Card	44

3.2.5   Rangkaian  Modul RTC DS3231	45

3.2.6   Rangkaian  Buzzer	46

3.3   Perancangan Sofware	47

3.3.1 Algoritma	47

3.3.2 Flowchart ( Diagram Alir )	48

3.4  Perancangan Mekanik	50

3.5  Spesifikasi Alat	51

3.6  Pengoperasian Alat	51

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA DATA	52

4.1   Pengujian pada Power Supply	53

4.2   Pengujian pada sensor kelembaban tanah ( Soil Moisture )	53

4.3   Pengujian pada sensor suhu ( DHT22 )	54

4.4   Pengujian pada sensor Ultrasonik ( HC –SR04 )	55

4.5   Pengujian Driver Motor Dc	56

4.6  Pengujian pada LCD	56

4.7   Pengujian Notifikasi Telegram	57

4.8  Pengujian dan Analisa Sistem Keseluruhan	58

4.8.1 Langkah Pengujian	58

4.8.2 Pengujian Sistim Keseluruhan	58

4.8.3 Analisa Data	59

BAB V PENUTUP	60

5.1  Kesimpulan	60

5.2   Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN	64

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Deskripsi sederhana sistem kendali	5

Gambar 2. Sistem Kontrol Loop Terbuka	6

Gambar 3. Sistem Loop Tertutup	7

Gambar 4. Komponen Dari Suatu Mikrokontroler	9

Gambar 5. Rangkaian sistem minimum mikrokontroler	11

Gambar 6. Skematik Node MCU v3	12

Gambar 7. Tampilan Sofware Arduino Ide	13

Gambar 8. Sensor Soil Moisture  FC-28	17

Gambar 9. Hyperterminal Arduino	20

Gambar 10. Modul sensor suhu ( DHT22 )	21

Gambar 11. Modul Sensor Ultrasonik	23

Gambar 12. diagram waktu dari proses pengiriman sensor ultrasonik	25

Gambar 13. Skematik Driver Motor Dc	27

Gambar 14. Simbol LED	29

Gambar 15. Rangkaian Skematik I2C	29

Gambar 16. Skematik LCD 16 x 2	31

Gambar 17. ID Bot Telegram	33

Gambar 18. Blok Diagram	38

Gambar 19. Rangkaian Power Supply	41

Gambar 20. Rangkaian Sismin minumum Mikrokontroller	41

Gambar 21. Modul Sensor Soil Moisture	42

Gambar 22. Skematik Sensor Ultrasonik	43

Gambar 23. Rangkaian Sensor DHT22	44

Gambar 24.  Rangkain Driver Motor Dc	45

Gambar 25. Rangkaian LCD	46

Gambar 26. Flowchart Keseluruhan Sistem Mikrokontroler	48

Gambar 27. Rancangan Mekanik Alat Prototype Tanaman cabai	50

Gambar 28. Hasil Pembacaan LCD	57

Gambar 29. Pengujian Pada Aplikasi Telegram	57

Contents

ABSTRAK	v

KATA PENGANTAR	vi

DAFTAR ISI	xi

DAFTAR GAMBAR	xiv

DAFTAR TABEL	xiii

BAB I   PENDAHULUAN	1

1.1  Latar Belakang	1

1.2   Perumusan Masalah	3

1.3   Batasan Masalah	3

1.4  Tujuan	3

1.5   Sistematika Penulisan	4

BAB II  LANDASAN TEORI	5

2.1   Sistim Penyiram Tanaman	5

2.2   Sitem Kendali	5

2.3   Mikrokontroller	9

2.3.1  Sistem Minimum Mikrokontroler	10

2.3.2  Modul NODEMCU V3	11

2.3.3  Langkah Pengunaan Modul Node Mcu	16

2.4   Sensor kelembaban tanah ( Soil Moisture FC-28 )	16

2.5   Sensor suhu ( DHT22 )	20

2.6   Sensor Ultrasonic ( HC – SR04 )	23

2.7   Driver Motor Dc	26

2.8    Pompa Air DC	28

2.9   LED (Light Eitting Diode)	28

2.10   I2C ( Inter Integrated Circuit )	29

2.11  LCD (Liquid Crystal Display)	31

2.12   Bot Telegram	33

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT	37

3.1	Perancangan Sistim	37

3.1.1   Blok Diagram	37

3.1.2   Prinsip Kerja Alat	39

3.2   Perancangan Hardware	40

3.2.1   Rangkaian  Power Supply	40

3.2.2   Rangkaian Skematik Sistim Minum Mikrokontroller	41

3.2.2   Rangkaian  Sensor  Kelembaban Tanah ( Soil Moisture )	42

3.2.3   Rangkaian  Sensor  Ultrasonik ( HC-SR04 )	43

3.2.4   Rangkaian  Sensor  Suhu ( DHT22 )	44

3.2.5   Rangkaian  Skematik  Driver  Motor Dc	45

3.2.6   Rangkaian  Skematik  LCD	46

3.3   Perancangan Sofware	47

3.3.1 Algoritma	47

3.3.2 Flowchart ( Diagram Alir )	48

3.4  Perancangan Mekanik	50

3.5  Spesifikasi Alat	51

3.6  Pengoperasian Alat	52

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA DATA	52

4.1  Pengujian pada Power Supply	53

4.2    Pengujian pada sensor kelembaban tanah ( Soil Moisture )	53

4.3   Pengujian pada sensor suhu ( DHT22 )	54

4.4  Pengujian pada sensor Ultrasonik ( HC –SR04 )	55

4.5    Pengujian Driver Motor Dc	56

4.6  Pengujian pada LCD	56

4.7   Pengujian Notifikasi Telegram	57

4.8  Pengujian dan Analisa Sistem Keseluruhan	58

4.8.1 Langkah Pengujian	58

4.8.2 Pengujian Sistim Keseluruhan	58

4.8.3 Analisa Data	59

BAB V PENUTUP	60

5.1  Kesimpulan	60

5.2   Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN	64

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengoperasian secara manual dan melalui PC	18

Tabel 2. Konversi  data Analog menjadi data digital 8 bit	26

Tabel 3. Pin LCD 16 x 2	31

Tabel 4. Koneksi Rangkaian Sensor Soil Moisture	43

Tabel 5. Koneksi Rangkaian Sensor Ultrasonik	44

Tabel 6. Koneksi Rangkaian Sensor Suhu ( DHT22 )	45

Tabel 7. Koneksi Rangkaian Driver Motor DC	45

Tabel 8. Koneksi Rangkaian LCD	47

Tabel 9. Hasil Pada pengujian Power Supply	53

Tabel 10. Hasil Pengujian Sensor soil Moisture	54

Tabel 11. Hasil Pembacaan sensor suhu ( DHT22 )	54

Tabel 12. Hasil Pembacaan Sensor Ultrasonik	55

Tabel 13. Hasil Pengujian Rangkaian Skematik Driver Motor	56

Tabel 14. Hasil Pengujian Keseluruhan	58

# BAB I  
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kebutuhan energi di Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari seiring dengan pesatnya peningkatan pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi. kebutuhan hidup masyarakat selama ini bergantung pada alam, dengan makin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam yaitu dari energi fosil, khususnya minyak bumi. Oleh karena itu penggunaannya harus dapat dikurangi yaitu dengan beralih dari keterbatasan sumber daya alam dari energi fosil ke sumber daya alam yang masih melimpah, contohnya energi gas alam.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek pabrik gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LGP), yang tengah direncanakan di dalam negeri, bakal memiliki kapasitas produksi sebanyak 1,5 juta ton hingga 2 juta ton. "Pabrik LPG kita akan bangun, kurang lebih kapasitasnya sekitar 1,5 juta ton sampai 2 juta ton. Ini kita dorong dua [metode], Pertamina kita suruh dorong bangun. Kalau tidak, kita dorong juga swasta agar mereka bisa melakukan kompetisi," ujar Bahlil dalam agenda rapat kerja bersama Komisi XII DPR, dikutip Kamis (14/11/2024).

Sistem perpipaan pada industri gas merupakan bagian yang perlu di perhatikan dikarenakan banyak terjadi potensi bahaya yang memiliki risiko tinggi  seperti kebocoran gas yang mengakibat kerugian pada indsutri gas, untuk mengurangi bahaya yang terjadi di perlukan meningkatkan engineering design, management, deteksi gas, peringatan dini serta adanya pelatihan tanggap darurat dengan flange. Sistem perpipaan merupakan bagian dari semua fasilitas fisik tempat transportasi aliran gas termasuk pipa, sambungan, valve, flange, regulator, pressure vessel, relief valve, unit compressor dan alat-alat lain yang terpasang pada pipa (ASME3.18, 2014).

Hal ini tentu akan menjadi salah satu permasalahan yang terjadi pada industri gas, sehingga sangat dibutuhkan suatu inovasi gan gagasan alat untuk bisa memonitoring dan memberi warning ketika ada kebocoran pada pipa gas tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganngat judul “RANCANG  BANGUN SISTEM DETEKTOR GAS CH4 BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN TRANSMITTER 4-20mA”.

Sinyal arus 4-20 mA sebagai standar sinyal komunikasi untuk instrumentasi dalam industri diatur dalam dokumen ANSI/ISA-S50.1-1982. Sinyal arus lebih banyak digunakan dari pada sinyal tegangan pada sistem pengukuran dan pengendalian di industri, karena sinyal arus memiliki beberapa keunggulan, antara lain lebih tahan terhadap derau (noise), dapat ditransmisikan pada jarak yang jauh dan tidak terpengaruh terhadap resistansi kabel, serta mampu mengenali masalah seperti putusnya koneksi ataupun hubung singkat (short circuit).

Teknologi seperti ini juga pernah dirancang oleh mahasiswa Politeknik Negeri Padang yang diaplikasikannya pada Gudang Penyimpanan Gas LPG dengan judul Prototype Pendeteksi Kebocoran Gas LPG Pada Gudang Penyimpanan Gas LPG Berbasis Mikrokontroler, yang dirancang oleh  (Albar, Joi and Helmudyra, 2017), selanjutnya Rancang Bangun Alat Monitoring Gas Metan Di Dalam Tambang Batu Bara Berbasis Android dirancang oleh (Asrul et al., 2018) dan Monitoring Polusi Udara dan Kebakaran Berbasis Android (Nova et al., 2021) pada rancangan diatas, penulis menemukan beberapa kelemahannya, diantaranya Ketika sensor di tempat pada jarak yang jauh dari mikrokontroler sehingga akan mengakibatkan tegangan Drop, sehingga rancangan tersebut tidak begitu berfungsi dengan baik. Berdasarkan kondisi seperti ini, penulis mencoba merancangnya mengunakan output transmiter sinyal 4-20mA dari sensor gas MQ4 sehingga dapat terhubung pada jarak yang jauh tanpa ada tegangan drop.

Alat ini menggunakan Chip Mikrokontroller yang diprogram berdasarkan deteksi sensor gas CH4 atau gas Metana dengan output dari sensor berupa transduser atau transmiter 4-20 mA yang mengunakan converter Analog to Current, Saat terjadi kebocoran alat mengirim sinyal ke Mikrokontroler sehingga sistem dapat mengaktifkan alarm dan memonitoring data sensor mengunakan SD Card sesuai dengan waktu yang di tentukan dengan bantuan module RTC,  sehingga dengan adanya gagasan ini dapat mengurangi resiko kebakaran pada pabrik atau industri gas.

## Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalahnya yang akan dibahas yaitu :

- Bagaimana cara mendapatkan output transmiter sinyal 4-20mA dari output sensor gas CH4?

- Bagaimana membuat suatu peringatan ketika terjadi kebocoran gas CH4 ?

- Bagaimana supaya dapat memonitoring data kebocoran pada gas detektor ?

- Apa pengaruh penggunaan kabel transmisi yang panjang dan ukuran kabel yang berbeda pembacaan ouput sensor gas?

## Batasan Masalah

Dalam pelaksanaan tugas akhir ini terdapat batasan masalah yang menjadi titik utama pembahasan masalah, antara lain:

- Pengamatan hanya dibatasi pada kondisi dan temperatur air, suhu serta  persediaan air untuk tanaman.

- Memberikan pemahaman untuk membuat Rancang Bangun Model Automatic Plant Menggunakan Sensor Kelembapan Tanah dengan Notifikasi Telegram.

- Memberikan notifikasi melalui Telegram bagi penguna tanaman.

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini sebagai berikut :

- Mengetahui penerapan sinyal transmiter 4-20 mA pada  output sensor.

- Mengunakan sensor MQ4 sebagai alat yang dapat berfungsi sebagai warning pendeteksi kebocoran gas.

- Membuat alat untuk menyimpan data nilai sensor gas di SD Card

- Mengetahui pengaruh penggunaan kabel transmisi yang panjang dan ukuran kabel yang berbeda pada output sensor.

## Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini sebagai berikut :

- Mengetahui penerapan sinyal transmiter 4-20 mA pada  output sensor.

- Mengunakan sensor MQ4 sebagai alat yang dapat berfungsi sebagai warning pendeteksi kebocoran gas.

- Membuat alat untuk menyimpan data nilai sensor gas di SD Card

- Mengetahui pengaruh penggunaan kabel transmisi yang panjang dan ukuran kabel yang berbeda pada output sensor.

## Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan proposal tugas akhir ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tahap awal dari penulisan berupa latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metode penulisan tugas akhir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini  Membahas tentang tentang teori penunjang dalam perancangan dan pembuatan perangkat keras.

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperlukan yang sesuai dengan tujuan tugas akhir

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

Dalam bab ini berisikan tentang hasil data pengujian dan analisa dari hasil pengujian terhadap alat yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengujian dan analisa serta saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan selanjutnya.

# BAB II 
LANDASAN TEORI

## 2.1   Transmiter 4-20  mA

Loop arus 4-20mA adalah standar di banyak aplikasi pemantauan proses industri. Ini adalah sebuah metode umum transmisi sensor diukur parameter fisik seperti suhu, tekanan, kecepatan, laju aliran cairan, dll. Sejarah singkat tentang aplikasi loop saat ini,  sinyal arus 4-20mA diperkenalkan ganti sistem kontrol pneumatik 3-15 psi karena kebutuhan daya rendah dan kerentanan rendah terhadap kebisingan. Selanjutnya kabel sinyal arus 4-20mA lebih mudah dipasang dan dirawat dibandingkan pneumatik saluran tekanan dan elektronik memungkinkan algoritma kontrol yang lebih rumit. [1]

## 2.2   Sitem Kendali

Sistem kendali adalah suatu susunan komponen fisik yang terhubung atau terkait sedemikian rupa sehinga dapat memerintah, mengarahkan, atau mengatur diri sendiri atau sistem lain. sistem kendali terdiri dari sub-sistem dan proses (atau plants) yang disusun untuk mendapatkan keluaran (output) dan kinerja yang diinginkan dari input yang diberikan.

.

Gambar 1. Deskripsi sederhana sistem kendali

Pada gambar 1 menununjukkan blok diagram untuk sistem kendali paling sederhana, sistem kendali membuat sistem dengan input yang diberikan menghasilkan output yang diharapkan.

Secara umum, sistem kendali dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

- Sistem Kendali terbuka (Open Loop)

Sistem kontrol loop terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukkan. Dibawah ini merupakan gambar sistem control loop terbuka.

Sinyal

Kontrol

Output

Set Point

Proses

Kontroler

Gambar 2. Sistem Kontrol Loop Terbuka

Pada gambar 2 sistem kontrol terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi, untuk setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu, sebagai akibat ketetapan dari sistem tergantung kalibrasi. Dengan adanya gangguan, sistem control terbuka tidak dapat melaksanakan tugas yang sesuai diharapkan. Sistem kontrol terbuka dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal [4].

- Sistem Kontrol Tertutup (Close Loop)

Sistem Kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan, sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem control berumpan balik. Sinyal kesalahan penggerak, yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik (yang dapat berupa sinyal keluaran atau suatu fungsi sinyal keluaran atau turunannya), diumpankan ke kontroler untuk memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Dengan kata lain, istilah “loop tertutup” berarti menggunakan aksi umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem [4].

Sinyal

Kontrol

Output

Set Poit

Proses

Kontroler

Measuring

element

Gambar 3. Sistem Loop Tertutup

Pada gambar  3 menunjukan  masukan dan keluaran dari sistem kontrol loop tertutup, jika dalam hal ini manusia bekerja sebagai operator,  maka manusia ini akan menjaga sistem agar tetap pada keadaan yang diinginkan, ketika terjadi perubahan pada sistem maka manusia akan melakukan langkah-langkah awal pengaturan sehingga sistem kembali bekerja pada keadaan yang diinginkan [4].

Berikut ini adalah komponen pada sistem kendali tertutup berdasarkan dari sumber [4] yaitu :

- Input (masukan), merupakan rangsangan yang diberikan pada sistem kontrol, merupakan harga yang diinginkan bagi variabel yang dikontrol selama pengontrolan. harga ini tidak tergantung pada keluaran sistem

- Output (keluaran, respons), merupakan tanggapan pada sistem kontrol, merupakan harga yang akan dipertahankan bagi variabel yang dikontrol, dan merupakan harga yang ditunjukan oleh alat pencatat.

- Beban/Plant, merupakan sistem fisis yang akan dikontrol (misalnya mekanis, elektris, hidraulik ataupun pneumatic).

- Alat kontrol/controller, merupakan peralatan atau rangkaian untuk mengontrol beban (sistem). alat ini bisa digabung dengan penguat.

- Elemen umpan balik, menunjukan atau mengembalikan hasil pencatan ke detector sehingga bisa dibandingkan terhadap harga yang diinginkan (di stel)

- Error Detector (alat deteksi kesalahan), merupakan alat pendeteksi kesalahan yang menunjukan selisih antara input (masukan) dan respons melalui umpan balik (feedback path).

- Gangguan merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini cenderung mengakibatkan harga keluaran berbeda dengan harga masukanya, gangguan ini biasanya disebabkan oleh perubahan beban sistem, misalnya adanya perubahan kondisi lingkungan, getaran ataupun yang lain .

## 2.3   Mikrokontroller

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. didalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input output mikrokontroler adalah salah satu dari bagian dasar dari suatu sistem komputer. Meskipun mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari suatu komputer pribadi dan computer mainframe, mikrokontroler dibangun dari elemen-elemen dasar yang sama. Secara sederhana komputer akan menghasilkan output spesifik berdasarkan inputan yang diterima dan program yang dikerjakan,

Gambar 4. Komponen Dari Suatu Mikrokontroler

Pada gambar 4 CPU pada mikrokontroler berupa mikroprosesor yang berfungsi sebagai otak dari mikrokontroler. Dalam suatu mikrokontroler biasanya terdapat tiga buah memori, yaitu RAM, ROM dan EEPROM. RAM dan ROM hampir selalu ada pada setiap mikrokontroler, sedangkan EEPROM hanya terdapat pada beberapa jenis mikrokontroler tertentu. RAM digunakan seabagai penyimpan data yang berkaitan dengan banyak hal, misalnya variabel dalam program, keadaan input/ouput, serta pengaturan timer/counter dan komunikasi serial [5].

ROM digunakan sebagai tempat penyimpanan program. ROM yang banyak dipakai pada mikrokontroler saat ini adalah flash PEROM (Programmable Erasabl ROM), yang mirip seperti memori pada flash disk, namun bedanya adalah flash PEROM hanya dapat dihapus dan ditulis secara sekaligus. EEPROM biasanya digunakan untuk menyimpan data yang tidak boleh hilang meski catu daya dihapus. Meski fungsinya mirip EEPROM biasanya lebih sedikit digunakan dibandingkan RAM karena kecepatan akses EEPROM yang lebih lambat. Contoh penggunaannya adalah penyimpanan data password atau setting suatu sistem.

Timer adalah peranti untuk mencacah sinyal dari clock ataupu sinyal dai suatu kejadian. Timer digunakan untuk menghasilkan tundaan waktu dan sebagai pencacah. [ 5 ].

### 2.3.1  Sistem Minimum Mikrokontroler

Sistem minimum mikrokontroler adalah sistem elektronika yang terdiri dari komponen-komponen dasar yang dibutuhkan oleh suatu mikrokontroler untuk dapat berfungsi dengan baik. Pada umumnya, suatu mikrokontroler membutuhkan dua elemen (selain power supply) untuk berfungsi : Kristal Oscillator (XTAL), dan rangkaian Reset. analogi fungsi kristal Oscillator adalah jantung pada tubuh manusia. perbedaannya, jantung memompa darah dan seluruh kandungannya, sedangkan XTAL memompa data. Dan fungsi rangkaian reset adalah untuk membuat mikrokontroler memulai kembali pembacaan program, hal tersebut dibutuhkan pada saat mikrokontroler mengalami gangguan dalam mengeksekusi program. Rangkaian minimum mikrokontroler dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 5. Rangkaian sistem minimum mikrokontroler

Pada gambar 5 merupakan sistim minimum dari mikrokontroller ESP32 WROOM yang terdiri dari komponen elektronika yaitu IC ESP32, Capasitor, Resistor dan Boot Option.

### 2.3.2  Modul ESP32 WROOM

WROOM adalah sebuah Mikrokontroler yang memiliki Pin sejumlah 30 PIN yang mana Mikrokontroler ini membutuhkan Tegangan sumber 3.3v agar dapat beroperasi. Untuk mengatur Esp32 ini dapat menggunakan Sofware Arduino IDE yang dihubungkan dengan Laptop/Komputer. ESP32 memiliki lebih banyak GPIO dengan fungsi yang beragam dibandingkan dengan ESP826. Gambar ESP32 Wroom dapat dilihat pada 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1. ESP32 Wroom

Terlihat sepintas hampir sama dengan NodeMCU, ukuran maupun warnanya. Koneksi ke komputer juga memakai konektor micro USB. Kita lihat fitur dasarnya sekarang :

1.	Jumlah pin : 30 meliputi pin tegangan dan GPIO.

2.	15 pin ADC (Analog to Digital Converter

3.	 3 UART Interface

4.	3 SPI Interface

5.	2 I2C Interface

6.	16 pin PWM (Pulse Width Modulation)

7.	2 pin DAC (Digital to Analog Converter

2.6.3  Perangkat Lunak (Arduino IDE)

Gambar 7. Tampilan Sofware Arduino Ide

IDE   Arduino   adalah   software   yang   sangat   canggih   ditulis   dengan menggunakan Java. IDE Arduino terdiri dari:

- Editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis dan mengedit program dalam bahasa Processing.

- Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa Processing) menjadi kode biner, bagaimanapun sebuah mikrokontroler tidak akan bisa memahami  bahasa Processing yang  bisa  dipahami  oleh  mikrokontroler adalah kode biner.

- Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam memory di dalam papan Arduino [ 7 ]

Adapun struktur dari Arduino IDE sebagai berikut :

Setiap program Arduino (disebut sketch) mempunyai dua buah fungsi yang harus ada.

1. void setup( ) { }

Semua kode didalam kurung kurawal akan dijalankan hanya satu kali ketika program Arduino dijalankan  pertama kalinya.

2. void loop( ) { }

Fungsi ini akan dijalankan setelah setup (fungsi void setup) selesai. Setelah dijalankan satu kali fungsi ini akan dijalankan lagi, dan lagi secara terus menerus sampai catu daya (power) dilepaskan.

Adapun elemen forma penulisan dalam aplikasi Arduino Ide yaitu:

1. //(komentar satu baris)

Kadang diperlukan untuk memberi catatan pada diri sendiri apa arti dari kode- kode yang dituliskan. Cukup menuliskan dua buah garis miring dan apapun yang diketikkan dibelakangnya akan diabaikan oleh program.

2. /* */(komentar banyak baris)

Jika punya banyak catatan, maka hal itu dapat dituliskan pada beberapa baris sebagai komentar. Semua hal yang terletak di antara dua simbol tersebut akan diabaikan oleh program.

3. { }(kurung kurawal)

Digunakan untuk mendefinisikan  kapan  blok  program mulai  dan  berakhir(digunakan juga pada fungsi dan pengulangan).

4. ;(titk koma)

Setiap baris kode harus diakhiri dengan tanda titik koma (jika ada titik koma yang hilang maka program tidak akan bisa dijalankan.

Sebuah  program  secara  garis  besar  dapat  didefinisikan  sebagai  instruksi untuk mepmindahkan angka dengan cara yang cerdas. Variabel inilah yang digunakan untuk memindahkannya sebagai berikut :

1. int (integer)

Digunakan untuk menyimpan angka dalam 2 byte (16 bit). Tidak mempunyai angka desimal dan menyimpan nilai dari -32,768 dan 32,767.

2. long (long)

Digunakan ketika integer tidak mencukupi lagi. Memakai 4 byte (32 bit) dari memori (RAM) dan mempunyai rentang dari -2,147,483,648 dan 2,147,483,647.

3. boolean (boolean)

Variabel sederhana yang digunakan untuk menyimpan nilai TRUE (benar) atau

FALSE (salah). Sangat berguna karena hanya menggunakan 1 bit dari RAM.

4. float (float)

Digunakan untuk angka desimal (floating point). Memakai 4 byte (32 bit) dari

RAM dan mempunyai rentang dari -3.4028235E+38 dan 3.4028235E+38.

### 2.3.3  Langkah Pengunaan Modul ESP32 WROOM

- Mendownload aplikasi Arduino IDE

- Setelah melakukan download dan install selanjutnya adalah menginstall board ES32 Wroom  pada arduino IDE

- Jika dibutuhkan, lakukan flashing firmware pada perangkat NodeMCU dengan firmware AT yang baru.

- Selanjutnya hubungkan ES32 Wroom  ke laptop coba beberapa perintah AT Command dengan membuka serial monitor pada aplikasi Arduino IDE.

- Sebelum melakukan upload program, pastikan bahwa pengaturan board berada pada Generic ESP32, karena pada saat ini kita akan menggunakan pengaturan yang sama dengan ESP32 biasa.

- Upload program pada ESP32, tunggu hingga muncul tampilan seperti ini pada log Ardiono IDE. Pada saat masuk ke proses tersebut, tekan dan tahan tombol flash yang ada pada modul ESP32 tersebut selama beberapa detik agar modul masuk kedalam mode flash, tunggu hingga muncul tampilan titik-titik pada log.

## 2.4   Sensor MQ4

MQ-4 adalah komponen elektronika untuk mendeteksi kadar gas alam terkompresi / CNG (compressed natural gas) — utamanya mengandung gas metana (methane, CH4) yang merupakan bentuk paling sederhana dari hidrokarbon. Walaupun tidak bersifat racun, gas metana dapat berbahaya karena mudah terbakar (combustive / flammable gas). Gas ini tidak berbau dan tidak berwarna, menjadikannya sulit untuk dideteksi secara langsung oleh manusia. Sensor MQ-4 merupakan sensor yang sangat sensitif terhadap CNG dan dapat mendeteksi konsentrat gas alam di udara mulai dari 300 ppm hingga 10.000 ppm. Keluaran sensor ini berupa resistansi analog yang dengan mudah dapat dikonversi menjadi tegangan dengan menambahkan satu resistor biasa. Dengan mengkonversi impedansi ini menjadi tegangan, hasil bacaan sensor dapat dibaca oleh pin ADC (analog to digital converter) pada mikrokontroler.

PPM (parts per million) umumnya digunakan sebagai ukuran tingkat kecil polutan di udara, air, cairan tubuh, dan lain-lain. PPM adalah rasio massa antara komponen polutan dan larutan. Satuan konsentrasi ini yang sering dipergunakan dalam Kimia Analisa. Satuan ini sering digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam suatu larutan misalnya kandungan garam dalam air laut, kandungan polutan dalam sungai, atau kandungan yang lainnya. Konsentrasi ppm tersebut merupakan perbandingan antara berapa bagian senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem. Berdasarkan datasheet sensor gas MQ 4 terdiri dari 6 kaki pin yaitu pin input, 2 pin GND dan sisanya pin VCC

Gambar 8. Sensitifitas Sensor MQ-4(Electronics, n.d.)

Gambar 2.4 Kurva ini berasal dari lembar data perangkat dan menunjukkan sensitivitas MQ-4 terhadap gas. Seperti yang terlihat di sini, MQ-4 paling sensitif terhadap CH4, nama kimia metana. Gas propana dan butana tidak ada dalam kurva, meskipun keduanya merupakan komponen LPG (yang merupakan komponen kedua setelah metana dalam kurva ini).

Kurva tersebut merupakan skala log-log dan menunjukkan hubungan antara RS/R0 dan konsentrasi gas dalam (PPM). RS/R0 adalah rasio resistansi sensor pada gas target (RS) dan resistansi di udara bersih (R0). Oleh karena itu, dengan mengetahui RS/R0, kita dapat menentukan konsentrasi gas dalam PPM.

Kami mengambil dua titik pada grafik ini untuk mendapatkan rumus. Rumus ini kemudian akan digunakan dalam sketsa Arduino kami nanti.

Titik yang paling jelas adalah ketika RS/R0 = 1 dan PPM = 1000. Titik kedua adalah ketika RS/R0 berada di sekitar 0,58 dan PPM = 5000. Persamaannya dimulai dengan:

Titik yang paling jelas adalah ketika RS/R0 = 1 dan PPM = 1000. Titik kedua adalah ketika RS/R0 berada di sekitar 0,58 dan PPM = 5000. Persamaannya dimulai dengan:

Di sini, kita akan menetapkan Y1 = 1, X1 = 1000 dari titik pertama dan Y2 = 0,58 dan X2 = 5000 dari titik kedua. Substitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan di atas:

Mengubah Y menjadi RS/R0 dan X menjadi PPM dan menyelesaikan perhitungan untuk PPM :

## 2.5   Module Voltage to Current 4-20mA

Modul ini berfungsi untuk mengubah tegangan menjadi arus. Range tegangan yang dapat dikonversi lumayan banyak tapi untuk yang kita bahas kali ini adalah modul konverter dari 0~10V ke 4-20mA. tapi untuk outputnya sendiri kita bisa adjust, Menyesuaikan kebutuhan sistem kita. Untuk supply tegangannya sendiri modul ini juga lumayan oke karena range supplynya di 12V sampai 30V DC.

Gambar 10. Modul Voltage to Current 4-20mA

## 2.6   Module Current 4-20mA to Voltage

Module ini berfungsi untuk mengubah arus dari Industrial Transmitter atau Industrial sensor ke dalam bentuk tegangan yang bisa dibaca oleh ADC arduino atau ADC microcontroller lainnya seperti ESP32 atau STM32. Di industri sensor-sensor atau transducer memiliki output berupa arus bukan tegangan, nilai pembacaan besaran fisik dari sensor akan berbanding lurus dengan arus yang mengalir pada kabel sensor. Hal tersebut dikarenakan arus tidak akan terpengaruh oleh panjangnya kabel sensor, sedangkan jika menggunakan tegangan, tegangan akan drop/turun seiring dengan makin panjanganya sebuah kabel. Standard arus yang di gunakan di Industri adalah 4-20mA.

Umumnya di industri untuk mengubah arus menjadi tegangan di gunakan sebuah resistor yang dipasang seri, biasanya resistansi dari resistor tersebut 250 Ohm. dengan demikian arus 4-20mA dapat berubah menjadi tegangan 1-5V, tegangan tersebut yang akan dibaca oleh controller di industri, biasanya berupa Programmable Logic Controller (PLC) atau dapat berupa Distributed Control System (DCS)

Gambar 11. Module Current to Voltage 4-20mA

Pada gambar 11 Bagaimana jika industrial sensor tersebut ingin terhubung ke ADC arduino atau microcontroller lainnya seperti ESP32? Secara sederahana sama halnya dengan PLC bisa menggunakan Resistor, namun untuk membuat pembacaan ADC arduino atau ADC microcontroller lainnya lebih optimal, kita harus menggunakan module pengkondisi sinyal.

Pada Arduino generasi lama seperti arduino Uno, Leonardo, Mega ADC yang digunakan ada 10-Bit dengan referensi 5V, dengan demikian scala pembacaan dari ADC adalah 0-5V. Namun berbeda hal nya dengan ADC pada arduino keluaran terbaru, ADC yang digunakan kebanyakan 12Bit dengan tegangan referensi 3.3V atau bahkan 2.5V.

Tabel 2. Konversi  data Analog menjadi data digital 8 bit

## 2.7   OLED Display

Organic Light-Emitting Diode (OLED) adalah merupakan sebuah semikonduktor sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED digunakan dalam teknologi elektroluminensi, seperti pada tampilan layar atau display.

Gambar 13. OLED Display 0.96" I2C

Jumlah warna dari cahaya yang dipancarkan oleh peranti OLED berkembang dari satu warna menjadi multi-warna. Fenomena ini diperoleh dengan membuat variasi tegangan listrik yang diberikan kepada peranti OLED sehingga 32 peranti tersebut memiliki prospek untuk menjadi peranti alternatif seperti teknologi tampilan layar datar berdasarkan kristal cair.

## 2.8   Modul MicroSD Card

Modul SD Card adalah sebuah modul yang berfungsi untuk membaca dan menulis data ke dari SD Card. Modul ini memiliki interfacing menggunakan komunikasi SPI. Tegangan kerja dari modul ini dapat menggunakan level tegangan 3.3 V DC atau 5V DC, yang dapat digunakan salah satunya..

Fitur microSD Card Adapter Module adalah sebagai berikut:

- Mendukung Micro SD Card dan Micro SDHC card

- Tegangan operasional pada tegangan 5V atau 3.3V

- Arus operasional yang digunakan yaitu 80 mA

- Menggunakan antarmuka SPI (Serial Pararel Interface)

## 2.9   LED (Light Eitting Diode)

Light Eitting Diode (LED) adalah jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. LED memiliki arus maju (forward current) maksimum yang cukup rendah sehingga dalam  merangkai LED membutuhkan resistor yang berfungsi sebagai pembatas arus agar arus yang lewat tidak melebihi batas maksimum arus. rata - rata arus maju maksimum sebuah LED adalah 25mA sampai 30mA, karakteristik LED yaitu kalau diberi panjaran maju, pertemuannya mengeluarkan cahaya dan warna cahaya bergantung pada jenis dan kadar material pertemuan, ketandasan cahaya berbanding lurus dengan arus maju yang mengalirinya [13].

Gambar 14. Simbol LED

Pada gambar 14  LED memiliki kaki 2 buah seperti dengan dioda yaitu kaki Anoda dan kaki Katoda, cara kerjanya pun hampir sama dengan  dioda yang memiliki dua kutub yaitu kutub Positif (P) dan Kutub Negatif (N). LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju (bias forward) dari Anoda menuju ke Katoda .

## 2.10   Modul RTC DS3231

Secara sederhana modul RTC merupakan sistem pengingat Waktu dan Tanggal yang menggunkan baterai sebagai pemasok power agar modul ini tetap berjalan. 12 Modul ini mengupdate Tanggal dan Waktu secara berkala, sehingga kita dapat menerima Tanggal dan Waktu yang akurat dari Modul RTC kapanpun kita butuhkan. DS3231 adalah perangkat dengan enam terminal, dua diantaranya tidak wajib untuk digunakan, sehingga pada dasarnya kita memiliki 4 (empat) pin utama. Empat pin utama ini namanya juga dicantumkan di sisi modul yang sebelahnya.

Gambar 15. Rangkaian Skematik I2C

Spesifikasi Modul RTC DS3231 sebagai berikut :

- Voltase operasi Modul DS3231 : 2.3V – 5.5V

- Dapat beroperasi pada voltase rendah  Mengkonsumsi sekitar 500nA saat menggunakan batere

- Voltasi maksimum pada SDA , SCL : VCC + 0.3V

- Temperatur operasi : -45ºC to +80ºC

Untuk tujuannya sendiri, RTC menyediakan tanggal dan waktu yang akurat, selain memungkinkan komputer untuk mengatur waktu dan kecepatan semua fungsinya. Real-Time Clock (RTC) merupakan jam komputer, biasanya dalam bentuk integrated circuit (sirkuit terpadu) yang hanya dibuat untuk menjadi timekeeper (penjaga waktu). Secara alami, fungsinya adalah untuk menghitung jam, menit, detik, bulan, hari dan bahkan bertahun-tahun. RTC dapat ditemukan berjalan di komputer pribadi, embeddedsystem (sistem tertanam) dan server, dan hadir di perangkat elektronik apa pun yang mungkin memerlukan penjagaan waktu yang akurat. Mampu agar tetap berfungsi bahkan ketika komputer dimatikan melalui baterai atau terlepas dari daya utama sistem adalah hal yang mendasar dari sebuah RTC. IC RTC berjalan pada sumber daya alternatif, yang memungkinkannya untuk terus beroperasi di bawah daya rendah atau bahkan ketika komputer dimatikan

## 2.11   Buzzer

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loud speaker, jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada diafragma maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat (alarm).

Buzzer dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini :

Gambar 2.2 Buzzer

# BAB III
PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

## Perancangan Sistim

Perancangan adalah proses menuangkan ide dan gagasan berdasarkan teori dasar yang mendukung. Proses perancangan dapat dilakukan dengan cara pemilihan   komponen   yang   digunakan,   mempelajari   karakteristik   dan   data fisiknya, membuat rangkaian skematik dengan melihat fungsi-fungsi komponen yang dipelajari, sehingga dapat dibuat alat yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. bagian hardware terdiri dari Sensor MQ4, Module Voltage to Current 4-20mA, Module Current 4-20mA to Voltage, OLED Display, Modul MicroSD Card, LED, Modul RTC DS3231, Bagian software terdiri dari flowchart,  dan program ( Arduino IDE).

Sebelum membuat suatu rangkaian dan sistem, terlebih dahulu direncanakan suatu blok diagram yang mempunyai suatu tujuan agar rangkaian yang direncanakan mengarah pada tujuan yang diinginkan.

### Blok Diagram

Diagram blok suatu rangkaian merupakan salah satu bagian terpenting dalam perancangan suatu alat, karena dari blok diagram rangkaian inilah dapat diketahui cara kerja rangkaian secara keseluruhan. Sehingga keseluruhan blok diagram rangkaian tersebut akan menghasilkan suatu sistem yang dapat difungsikan atau dapat bekerja sesuai dengan perancangan.

Set Poin Sensor sebagai berikut ;

- Sensor MQ4 ( Module Voltage to Current 420mA,  Module Current 4-20mA to Voltage)

<=100 PPM Gas Terdeteksi LED 1 ON

>=100 PPM Gas Terdeteksi LED 2 ON

>=1000 PPM Gas Terdeteksi LED 3 ON Buzzer ON

- RTC DS3231

Set 1 Menit Save data sensor ke SD Card

Buzzzer

Set Point

Oled Display

Proses

Mikrokontroller

ESP32 WROOM

LED

- Sensor  MQ4,

- Module Voltage to Current 4-20mA

- Module Current 4-20mA to Voltage

- RTC

- ModuleSD Card

Gambar 18. Blok Diagram

Adapun keterangan dari bok diagram pada gambar 18 di atas serta masing-masing fungsi dari setiap blok diagram yaitu:

- Sensor MQ4 digunakan untuk mendeteksi gas metana atau kebocoran gas dan pemberi data untuk mikrokontroler, output analog dari sensor berupa tegangan 0 - 5 volt

- Voltage to current 4-20mA  yaitu berfungsi untuk mengubah tegangan ouput dari sensor menjadi 4-20mA dan selanjutnya di kirim Module current 4-20mA to Voltage supaya dapat di baca pada mikrokontroler

- Module current 4-20mA to Voltage di gunakan untuk mengubah nilai 4-20mA ke voltage yang selanjutkan akan di proses untuk mikrokontroler

- Mikrokontroller ( ESP32 WROOM ) sebagai kontrol alat dan untuk proses penyimpan data sensor ke module SD Card

- Module SD Card di fungsikan untuk menyimpan data dari pembacaan sensor MQ4 serta kondisi lain seperti alarm, waktu dan tanggal

- RTC di fungsi untuk mengatur penyimpanan data berdasarkan waktu setiap 1 menit.

- LED  sebagai indikator sistim ketika sensor mendeteksi kebocoran gas.

- Buzzer  sebagai alarm pemberitahuan ketika terdeteksi kebocoran

- Oled sebagai output untuk menampilkan pembacaan sensor dan untuk menampilkan waktu.

### Prinsip Kerja Alat

Cara kerja sitem pada penelitian ini terdapat pada Gambar 18. Mulai dengan saat sensor MQ4 mendeteksi Gas maka ouput Tegangan sensor akan di convert dari voltage ke current 4-20 mA. Ouput 4-20 mA yang di fungsikan untuk dapat mengirim output data dari jarak yang jauh tanpa drop Voltage, selanjut dari 4-20mA untuk dapat terbaca sinyal transmitter maka di gunakan module Current to Voltage dengan ouput 0 – 3,3 VDC, dan di teruskan ke input analog ESP32. ketika input analog terjadi perbuhan voltage maka Alarm dan led akan aktif sesuai set point yang di tentukan. Module RTC setiap 1 menit akan mengambil data dari sensor serta menyimpannya ke dalam SD Card dengan bantuan module SD Card.

## Perancangan Hardware

Pada  perancangan  hardware  rangkaian merupakan skematik dari komponen yang gunakan yaitu Sensor MQ4,  Module Voltage to Current 4-20mA, Module Current 4-20mA to Voltage, OLED Display, Module SD Card dan RTC.

### Rangkaian  Sensor MQ4

Sensor MQ4 berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi kebocaran gas metana, adapun output dari sensor berupa analog denga nilai 0,9 – 5 VDC.

Gambar 19. Rangkaian  Sensor MQ4

Pada Gambar 19  Tegangan yang keluar dari sensor MQ4 di digunakan untuk rangkaian Module Voltage to Current dan di fungsikan untuk menghasilkan ouput transmitter 4-20Ma.

### Rangkaian Module Voltage to Current

Rangkaian Module Voltage to Current berfungsi untuk converter nilai analog dari sensor MQ4 yang dapat menghasilkan output transmiter sehingga dengan itu sensor terhindar dari voltage drop.

Gambar 20. Rangkaian Module Voltage to Current

Pada gambar 20 untuk dapat di gunakan sesuai dengan spesifikasi sensor maka input dan output perlu di kalibrasi mengunakan alat proses kalibrator LB02A dan multimeter, dengan menetapkan input Zero  pada input 0,9 Volt sensor  sedangkan pada ouput  4mA. Dan 5 Volt untuk input span dan ouput di 20mA.

### Rangkaian  Module Current 4-20mA to Voltage

Dalam proses rangkaian transmisi sinyal, sinyal tegangan akan melemah seiring bertambahnya jarak transmisi, penggunaan transmisi arus dapat mencegah pelemahan sinyal. Modul ini digunakan untuk mengakhiri transmisi sinyal arus, mengubah sinyal menjadi sinyal tegangan untuk deteksi chip tunggal. Dukungan input arus 4-20Ma, 0-20mA, dukungan tegangan output 0-3.3V 0-5V 0-10V.

Gambar 21. Modul Sensor Soil Moisture

Tabel 4. Koneksi Rangkaian Sensor Soil Moisture

| komponen | Pin komponen | Pin Node Mcu |
| --- | --- | --- |
| Komponen Sensor Soil Moisture | Pin Komponen | Mikrokontroler (Node Mcu) |
|  | VCC | 5V |
|  | GND | GND |
|  | A0 | Pin A0 |
|  | D0 | - |

### Rangkaian  OLED Display

Module oled memanfaatkan komunikasi I2C untuk terhubung ke mikrokontroler , Mekanisme kerja OLED yaitu jika pada elektrode diberikan medan listrik, fungsi kerja katode akan turun dan membuat elektron-elektron bergerak dari katode menuju pita konduksi di lapisan organik. Keadaan ini mengakibatkan munculnya lubang (hole) di pita valensi. Anode akan mendorong lubang untuk bergerak menuju pita valensi bahan organik. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya proses rekombinasi elektron dan lubang di dalam lapisan organik dimana elektron akan turun dan bersatu dengan lubang lalu memberikan kelebihan energi dalam bentuk foton cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Pada akhirnya akan diperoleh satu jenis pancaran cahaya dengan panjang gelombang tertentu bergantung pada jenis bahan pemancar cahaya yang digunakan

Gambar 22. Skematik Rangkaian  OLED Display

Tabel 5. Koneksi Rangkaian  OLED Display

| komponen | Pin Module Oled Display | Pin (ESP32 WROOM) |
| --- | --- | --- |
| Oled Display 0.96 Inch |  |  |
|  | VCC | 3V |
|  | GND | GND |
|  | SDA | GPIO 21 |
|  | SCL | GPIO 22 |

### Rangkaian  Modul MicroSD Card

Sensor DHT22 yang dapat melakukan pengukuran suhu dan kelembaban secara serempak dengan keluaran digital, menjadi nilai suhu (dalam bentuk ºC) dan kelembaban ruangan (dalam bentuk %).

Gambar 23. Rangkaian Modul MicroSD Card

Gamabr 23 di atas merupakan antarmuka microSD card yang berfungsi untuk menghubungkan mikrokontroler berbasis logika 5V dengan microSD card yang bekerja pada tegangan 3.3V secara aman melalui penggunaan regulator tegangan dan logic level shifter. Komponen LD1117-3.3V digunakan untuk menurunkan tegangan input 5V menjadi 3.3V yang stabil sebagai catu daya microSD dan IC buffer. IC 74LVC125A berfungsi sebagai logic level shifter untuk mengubah sinyal digital SPI dari mikrokontroler seperti MOSI, SCK, dan CS dari 5V menjadi 3.3V yang sesuai dengan batas aman microSD card, sedangkan jalur MISO dari microSD langsung menuju mikrokontroler karena sinyalnya sudah 3.3V dan aman dibaca. Setiap jalur input dilengkapi resistor 3.3kΩ sebagai pembatas arus untuk melindungi komponen.

Tabel 6. Koneksi Rangkaian Modul MicroSD Card

| komponen | Pin Module MicroSD Card | Pin (ESP32 WROOM) |
| --- | --- | --- |
| MicroSD Card |  |  |
|  | VCC | 5V |
|  | GND | GND |
|  | SDA | GPIO 21 |
|  | SCL | GPIO 22 |

### Rangkaian  Modul RTC DS3231

Gambar 24.  Rangkaian Modul RTC

Gambar 24 merupakan modul RTC (Real-Time Clock) DS3231 dan memori EEPROM AT24C32, yang keduanya berkomunikasi dengan I2C (SDA dan SCL) menggunakan resistor pull-up 4.7kΩ pada masing-masing jalur data. RTC DS3231 menyediakan waktu dan tanggal yang akurat dan didukung oleh baterai koin 3V agar tetap berjalan saat sistem dimatikan, sementara AT24C32 digunakan untuk menyimpan data konfigurasi secara permanen, terdapat LED (LED1) yang terhubung melalui resistor 1kΩ sebagai indikator status. Komponen diode 1N4148 dan kapasitor 2200uF berfungsi sebagai proteksi dan penyaring suplai daya dari VCC untuk mencegah lonjakan tegangan.

Tabel 7. Koneksi Rangkaian Modul RTC

| komponen | Pin RTC3231 | Pin (ESP32 WROOM) |
| --- | --- | --- |
| RTC3231 |  |  |
|  | VCC | 5V |
|  | GND | GND |
|  | SDA | GPIO 21 |
|  | SCL | GPIO 22 |

### Rangkaian  Buzzer

Rangkaian pada buzzer terdapat 2 pin yaitu GND dan Vcc yang terhubung langsung ke pin GPIO ESP32 dimana ketika VCC diberikan nilai high maka Buzzer dapat mengeluarkan bunyi.

Gambar 25. Rangkaian Buzzer

Tabel 8. Koneksi Rangkaian Buzzer

| komponen | Pin Buzzer | Pin (ESP32 WROOM) |
| --- | --- | --- |
| Buzzer |  |  |
|  | VCC | GPIO 13 |
|  | GND | GND |

## Perancangan Sofware

Perancangan software terdiri dari Algoritma dan diagram alir (flowchart). Untuk merancang software harus dimulai dengan membuat Algoritma agar memahami cara kerja pada mikrokontroler.

### 3.3.1 Algoritma

- Inisialisasi pin I/O yang digunakan yaitu pin analog input untuk pembacaan input dari sensor, komunikasi I2C untuk RTC dan Oled Display, SPI pada SDcard,  dan pin digital untuk mengaktifkan buzzer

- Ketika sistem sudah aktif maka akan akan menampilkan hasil pembacaan dari pin analog, tampilan waktu dari RTC, dan 3 Notifikasi kondisi yaitu Danger, warning dan Safe.

- Apabila pada pin analog pembacaan nilai PPM >= 1000 konsentrasi gas sangat tinggi, PPM >= 100 maka gas mulai terdeteksi dalam jumlah mencurigakan dan Jika nilai PPM di bawah 100, berarti lingkungan masih kondisi aman.

- Pada display terdapat 3 konversi nilai yaitu PPM, LEL dan arus 4–20 mA yang di dapatkan dari pin analog

- Nilai 4-20mA yaitu range pembacaan dari 4mA = 0 PPM dan 20mA = 10000 PPM

- Hasil dari konversi pembacaan akan di simpan ke dalam sd card setiap 1 menit, data yang di simpan berupa file yang berformat txt yang di dalam terdapat waktu ( tahun, bulan, hari dan jam ), gas value ( nilai analog ), PPM, LEL, 4-20 mA dan status.

### 3.3.2 Flowchart ( Diagram Alir )

Gambar 26. Flowchart Keseluruhan Sistem Mikrokontrole

Gambar 26. Flowchart Keseluruhan Sistem Mikrokontroler

Pada gambar 26 flowchart yaitu dimulai dari start dilanjutkan ke input ketika sistem dinyalakan, maka sensor akan mengukur variabel input analog, selanjutnya data analog di konversi ke dalam PPM, LEL (%), dan Current (mA) 4-20 mA, pada saat sensor membaca  PPM ≤ 100 LED1 akan menyala (aman) ,PPM > 100 dan < 1000  LED2 menyala (warning) dan PPM ≥ 1000 LED3 (Danger) menyala di ikuti dengan alarm buzzer on. Hasil pembacaan akan di tampilkan ke dalam display.

Pada ketentuan program data di ambil setiap 1 menit melalui RTC dan  data akan di simpan ke dalam SD card yaitu waktu, Nilai ADC, konversi nilai ke dalam PPM, LEL %, 4-20mA dan status  dalam bentuk format txt. Sehingga data dapat di baca pada komputer.

## 3.4  Perancangan Mekanik

Perancangan mekanik gas detekrot ini bertujuan untuk mempersiapkan sebuah sistem yang nantinya akan diletakkan semua komponen elektronik sebagai alat kontrol alat.

Gambar 27. Rancangan Mekanik Tampak Keseluruhan

Gambar 28. Rancamg Mekanik Tampak Samping Kanan

Gambar 29. Rancang Mekanik Tampak Samping Kiri

## 3.5  Spesifikasi Alat

Tabel 7 : Spesifikasi Alat

Input tegangan 12V

Sistem Kontrol ESP32 WROOM

Input Sensor MQ4

Output OLED Display LED BUZZER

Bahan Plastik

Dimensi 12 cm x 9 cm x 5 cm

## 3.6  Pengoperasian Alat

Cara pengoperasian alat  gas deterktor ini  adalah sebagai berikut :

1. Menghubungkan adapter 12Volt Dc pada tegangan 220 AC.

2. Pada Display Oled akan menampilkan Jam, Pembacaan Sensor analog , PPM, LEL dan pemberitahuan tingkat bahaya kebocoran gas.

3.  Selanjutnya setiap 1 menit data pembacaan sensor akan terbaca dan di simpan ke dalam Micro SD Card

4. Pada  saat  perhitungan  Sensor   sudah  sesuai ketentuan  maka Led akan Aktif dan buzzer juga aktik ketika sesuai dengn set point yang sudah di tentukan.

# BAB IV
PENGUJIAN DAN ANALISA DATA

Setelah penulis melakukan perancangan pada sistim, maka tahap selanjutnya adalah pengujian dan analisa. pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistim yang dirancang dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Selain untuk mengetahui apakah sistim sudah bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, pengujian juga bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistim yang dirancang. Berikut langkah-langkah dan pokok pembahasan yang akan di lakukan dalam pangujian dan analisa sistim sebagai berikut:

- Pengujian pada Sensor MQ4

- Pengujian pada Voltage to Current 4-20mA

- Pengujian pada 4-20 MA to Voltage

- Pengujian Data logger Sensor

- Pengujian pada Oled Display

- Pengujian Module RTC

- Pengujian keseluruhan sistem

Adapun peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian yaitu :

- Multimeter digital

- Komputer

- Card Reader

- Signal Generator

- HT56 Gas Leak Detector 1000 PPM

- Tabung Gas Methane Portable

## 4.1   Pengujian pada Sensor MQ4

TP 4

Pada  pengujian  tegangan  Power  Supply  ini  menggunakan  multimeter dengan pengukuran tegangan DC. Pada kabel warna merah pada multimeter dihubungkan ke (OUT MQ4) yang ada pada sensor dan kabel warna hitam pada multimeter dipasangkan pada (GND).

TP 3

TP 1

TP 2

Gambar 30. Titk pengkuran Ramgkaian Power Supply

Tabel 9. Hasil Pada pengujian Power Supply

| Percobaan Ke - | Out voltage to current ( mA ) | Hasil Display (mA) (mA) | Time ( hold ) | PPM | Persentase Eror ( %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.7 | 18.9 | 1 menit | 4645 | 1.07% |
| 2 | 19 | 19.4 | 1 menit | 4822 | 2.11% |
| 3 | 19 | 19.4 | 1 menit | 4825 | 2.11% |
| 4 | 19 | 18.9 | 1 menit | 4645 | 0.53% |
| 5 | 19.1 | 19.7 | 1 menit | 4943 | 3.14% |

Persentase=Hasil Display-Out voltage to current Out voltage to current x 100 %

## 4.2   Pengujian pada Voltage to Current 4-20mA

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah Module voltage to Current dapat menghasilkan output current 4-20 mA dalam voltase tertentu, sehingga dari data yang diperoleh akan dipertimbangkan hasil current yang dihasilkn dan di dalam alat gas detektor ini di gunakan Voltage to Current 4-20mA sebagai ouput keluaran dari sensor. Dalam pengujian module di berikan perubahan voltase yang di peroleh dari ouput MQ4 yang terjadi perubahan voltase ketika terdeteksi gas.

| Percobaan ke - | Input signal generator (Vdc) | voltage to Current Out (mA) | Display (mA) | Persentase Eror |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.6 | 4.0 | 4.0 mA | 0 % |
| 2 | 0.9 | 5.0 | 4.6 mA | 10.1 % |
| 3 | 1.2 | 6.1 | 5.4 mA | 11.9 % |
| 4 | 1.5 | 7.2 | 6.4 mA | 9.8 % |
| 5 | 1.7 | 7.9 | 7.3 mA | 10.1 % |
| 6 | 2 | 9 | 8.3 mA | 8.7 % |
| 7 | 2.3 | 10 | 9.3 mA | 8.1 % |
| 8 | 2.6 | 11.2 | 10.2 mA | 8.4 % |
| 9 | 2.8 | 11.9 | 11.2 mA | 7.5 % |
| 10 | 3.1 | 13 | 12.2 mA | 7.0 % |
| 11 | 3.4 | 14.1 | 13.2 mA | 6.3 % |
| 12 | 3.7 | 15.2 | 14.0 mA | 7.4 % |
| 13 | 3.9 | 15.9 | 15.0 mA | 6.7 % |
| 14 | 4.2 | 17 | 16.2 mA | 5.0 % |
| 15 | 4.5 | 18.1 | 17.7 mA | 2.1 % |
| 16 | 4.7 | 18.9 | 19.4 mA | 1.8 % |
| 17 | 5 | 20 | 20.0 mA | 0% |

Tabel 10. Hasil Pengujian Moude Voltage to Current

Pengujian module voltage to current pada  tabel 10  dilakukan dengan memasang singnal generator ke module, yang perubahan current berdasarkan yang voltase input . Hasil pengujian voltage to current menunjukkan bahwa ketika ada  voltase di naikan secara otomatis current yang terbaca pada display mengalami perubahan, dimana pada pada kofigurasi voltage to current dilakukan batas pembacaan ouput yaitu pada 4-20 mA.  4 mA sebagai batas bawah di 0.6 volt karna sensor MQ$ saat udara bersih berada pada 0.6 Vdc dan 20mA batas atas berada pada 5 Vdc.

## 4.3   Pengujian pada 4-20 MA to Voltage

Pengujian dilakukan dengan mengkondisikan 4-20 MA to Voltage dan signal generator secara bersamaan dalam keadaan kondisi currrent range 4 – 20mA yang di hasilkan dari singnal generator, sehingga di dapatkan hasil pengujian dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Hasil Pembacaan Module Voltage To Current

| Percobaan ke - | Input signal generator (mA) | Current to Voltage (Vdc) | Display (mA) | Persentase Eror |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 mA | 0.0 | 4.0 mA | 0 % |
| 2 | 5 mA | 0.23 | 4.6 mA | 10.1 % |
| 3 | 6 mA | 0.44 | 5.4 mA | 11.9 % |
| 4 | 7 mA | 0.64 | 6.4 mA | 9.8 % |
| 5 | 8 mA | 0.85 | 7.3 mA | 10.1 % |
| 6 | 9 mA | 1.05 | 8.3 mA | 8.7 % |
| 7 | 10 mA | 1.25 | 9.3 mA | 8.1 % |
| 8 | 11 mA | 1.46 | 10.2 mA | 8.4 % |
| 9 | 12 mA | 1.66 | 11.2 mA | 7.5 % |
| 10 | 13 mA | 1.87 | 12.2 mA | 7.0 % |
| 11 | 14 mA | 2.07 | 13.2 mA | 6.3 % |
| 12 | 15 mA | 2.28 | 14.0 mA | 7.4 % |
| 13 | 16 mA | 2.48 | 15.0 mA | 6.7 % |
| 14 | 17 mA | 2.68 | 16.2 mA | 5.0 % |
| 15 | 18 mA | 2.89 | 17.7 mA | 2.1 % |
| 16 | 19 mA | 3.09 | 19.4 mA | 1.8 % |
| 17 | 20 mA | 3.30 | 20.0 mA | 0% |

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan hasil input signal generator dengan ouput module current to voltage . Pada saaat di berikan signal 4-20mA maka akan menghasilkan ouput voltage 0-3,3 V yang dapat nanti di proses oleh ESP32. Dimana saat kondisi input 4mA akan menghasilkan ouput tegangan di 0 atau bisa di katakan tidak ada gas yang terdeteksi dan ketika 20mA menghasilkan voltage 3.3V, kofigurasi ouput yang di setimg pada moduele. dapat dilihat bahwa hasil ouput pembacaan module current to voltage pengukuran mengunakan multimer  didapat bahwa hasilnya sesuai,  terdapat persentasi eror sebesar 1% pada pengukuran multimerter , maka untuk fungsionalitas dari sensor module udah berjalan dengan baik dan sesuai dari konfigurasi ouput module yang di inginkan.

## 4.4   Pengujian Data logger Sensor

Adapun pengujian dilakukan ketika sistem on setiap 1 menit  secara otomatis akan menyimpanan data hasil dari pin analog ESP32. Data di simpan ke dalam SD card dalam text yang fungsi untuk mengetahui hasil dari setiap kondisi terjadi kebocoran gas. Tujuan lainya adalah dapat mengetahui tingkat bahaya ketika terjadi kecoboran gas. hasil dari data sensor dari SD CARD dapat di lihat hasil pengujian pada tabel di bawah ini .

Tabel 12. Hasil Data Minitoring SD Card

| Percobaan ke - | Time (HH:mm:ss) | Analog | PPM | LEL (%) | 4-20 ( mA ) | Stasus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10:35:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | SAFE |
| 2 | 10:36:40 | 143 | 174 | 3.5 | 4.6 | WARNING! |
| 3 | 10:37:40 | 136 | 166 | 3.3 | 4.5 | WARNING |
| 4 | 10:38:40 | 134 | 163 | 3.3 | 4.5 | WARNING |
| 5 | 10:39:40 | 125 | 152 | 3.1 | 4.5 | WARNING |
| 6 | 10:40:40 | 139 | 169 | 3.4 | 4.5 | WARNING |
| 7 | 10:41:40 | 144 | 175 | 3.5 | 4.6 | WARNING |
| 8 | 10:42:40 | 140 | 170 | 3.4 | 4.5 | WARNING |
| 9 | 10:43:40 | 144 | 166 | 3.3 9, | 4.5 | WARNING |
| 10 | 10:44:40 | 136 | 475 | 9.5 | 5.5 | WARNING |
| 11 | 10:45:40 | 368 | 449 | 9.0 | 5.4 | WARNING |
| 12 | 10:46:40 | 624 | 761 | 15 | 6.4 | WARNING |
| 13 | 10:47:40 | 613 | 742 | 14 | 6.4 | WARNING |
| 14 | 10:48:40 | 631 | 748 | 15 | 6.4 | WARNING |
| 15 | 10:49:40 | 619 | 770 | 15 | 6.5 | WARNING |

Pengujian pada hasil penyimpan data di SD Card fungsinya yaitu merekam data secara berkala untuk dianalisis nantinya, pada table pengujian di atas SD Card dapat menyimpan hasil dari sensor analog.

## 4.5   Pengujian pada Oled Display

Pengujian dilakukan saat kondisi on maka secara otomatis display akan aktif dan menampilkan output dari setiap pembacaan data analog dari pin yang di gunakan serta menampilkan waktu.

Tabel 13. Hasil Pengujian Oled Display

Pengujian pada  display untuk mengetahui berapa data analog yang terbaca dan konversi nilai analog ke dalam PPM LEL 4-20mA yang ditampilkan oleh display, dalam pengujian ini display dapat menampilkan hasil dari pembacaan dari pin analog yang di gunakan.

## 4.8  Pengujian dan Analisa Sistem Keseluruhan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui  unjuk kerja dari sistem yang dibuat. Ouput analog yang di hasilkan dari sensor MQ4 yang di konversikan ke dalam sinyal 4-20mA atau di sebut juga transmitter 2 wire, dalam dunia indsutri trasmitter 2 wire terdapat 2 kabel yang terdiri dari gnd dan kabel data. Sinyal 4 -20 terjadi nya loop current, dimana konversi ini dapat menghindari terjadinya drop voltage yang di akibatkan dari transmisi kabel yang panjang. Selanjutnya Untuk dapat di baca oleh mikrokontroler maka perlu konversi ke voltage dengan range 0 -3,3 Vdc. Maka dari alat ini perlu di lakukan pengujian sehingga dapat menghasilkan output yang di inginkan dan dapat di tampilakan pada display dan data dapat di simpan ke dalam sd Card.

### 4.8.1 Langkah Pengujian

- Pengujian untuk keseluruhan sistim ini yaitu dimulai dengan saat sensor mendeteksi gas methane atau CH4 maka sensor akan menghasilkan output analog dengan range 0,6 – 5Vdc. Pada pengujian kali ini penulis melakukan perubahan untuk pengujian di karenakan pengujian gas scara linear tidak ada . Maka dari itu penulis mengunakan input signal generator ke module voltage to current. Pada module dapat di lakukan setingan ouput current yang di inginkan dan pada percobaan kali ini penulis melakukan seting zero di 0,6 Vdc yaitu pada 4 mA dan span pada 5 Vdc untuk 20 mA, setelah di dapatkan hasil yang sinkro dan linear maka di konversikan kembali dengan module current to voltage, sama dengan module sebelum untuk medapatkan input dan ouput yang linear dari current to voltage perlu melakukan seting  batas bawah sinyal transmitter 4 mA berada pada 0Vdc dan batas atasnya 20 mA untuk 3,3 Vdc. sehingga voltage  dapat di baca mengunakan mikrokontroller.

- Selanjutnya pengujian monitoring pada saat sensor membaca  PPM ≤ 100 LED 1 akan menyala (aman) ,PPM > 100 dan < 1000  LED 2 menyala (warning) dan PPM ≥ 1000 LED 3 (Danger) menyala di ikuti dengan alarm buzzer ON dan setiap 1 menit data akan di simpan ke dalam SD Card.

### 4.8.2 Pengujian Sistim Keseluruhan

Pengujian keseluruhan sistem pada alat dalam keadaan normal dan ketika alat melakukan perintah sesuai dengan logika yang di berikan pada Mikrokontroller dan di dapatkan beberapa kondisi, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 14. Hasil Pengujian Keseluruhan

| Trial | Waktu ( ss) | Out Sensor (Vdc) | Out Voltage to Current ( mA ) | Out Current To Voltage (Vdc) | Display mA | Display PPM | Display LEL ( % ) | Alarm | Save Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 0.6 | 3.98 | 0 | 4 | 0 | 0 | OFF | Write Sukses |
| 2 |  | 0.9 | 5.07 | 0.2 | 4.6 | 191 | 3 | OFF | Write Sukses |
| 3 |  | 1.2 | 6.16 | 0.4 | 6.1 | 511 | 10 | OFF | Write Sukses |
| 4 |  | 1.5 | 7.25 | 0.6 | 6.7 | 827 | 16 | OFF | Write Sukses |
| 5 |  | 1.7 | 7.98 | 0.84 | 7.4 | 1037 | 20 | ON | Write Sukses |
| 6 |  | 2.0 | 9.07 | 1.06 | 8.4 | 1.355 | 27 % | ON | Write Sukses |
| 7 |  | 2.3 | 10.1 | 1.29 | 9.4 | 1.683 | 34 % | ON | Write Sukses |
| 8 |  | 2.6 | 11.2 | 1.51 | 10.4 | 2.020 | 40 % | ON | Write Sukses |
| 9 |  | 2.8 | 11.9 | 1.66 | 11.1 | 2.244 | 44 % | ON | Write Sukses |
| 10 |  | 3.1 | 13.0 | 1.88 | 12.2 | 2.557 | 50 % | ON | Write Sukses |
| 11 |  | 3.4 | 14.1 | 2.10 | 12.8 | 2.873 | 57 % | ON | Write Sukses |
| 12 |  | 3.6 | 14.9 | 2.2 | 13.9 | 3.067 | 61 % | ON | Write Sukses |
| 13 |  | 3.9 | 16.0 | 2.4 | 14.9 | 3.418 | 68 % | ON | Write Sukses |
| 14 |  | 4.2 | 17.0 | 2.7 | 16.2 | 3.286 | 76 % | ON | Write Sukses |
| 15 |  | 4.5 | 18.1 | 2.9 | 17.8 | 4.311 | 86 % | ON | Write Sukses |
| 16 |  | 4.7 | 18.9 | 3.0 | 19.1 | 4.716 | 94 % | ON | Write Sukses |
| 17 |  | 5 | 20 | 3.29 | 20.0 | 5.000 | 100 % | ON | Write Sukses |

### 4.8.3 Analisa Data

Pada tabel 14  hasil pengujian untuk sistem keseluruhan ketika melakukan penyiraman, saat sensor Soil Moisture mendeteksi kelemababan tanah <60 maka akan dilakukan penyiraman. Pada pengujian  selanjutnya sensor suhu mendapati suhu meningkat maka tidak akan ada penyiraman sesuai dengan logika algoritma yang digunakan ketika suhu  >30, ini untuk menjaga tanaman cabai tidak mati saat dilakukan penyiraman ketika suhu lingkungan meningkat . Saat  sensor Ultrasonik mendeteksi ketinggian air >11 maka mikrokontroller mengirimkan perintah logika high dan pompa 1 aktif,  sampai sensor mendeteksi kembali ketinggia air <4 maka pompa 1 akan OFF.

# BAB V
PENUTUP

## 5.1  Kesimpulan

Dari hasil pengujian dan analisa yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Alat penyiram tanaman otomatis ini menggunakan sensor lempeng tembaga yang berfungsi sebagai elektroda untuk mengukur resistansi tanah dan diubah menjadi tegangan analog kemudian akan diubah menjadi data digital agar bisa di proses oleh mikrokontroler Node Mcu dan menampilkan pada LCD serta mengirim hasil pembacaan ke aplikasi Telegram.

- Driver Motor Dc berfungsi mengontrol Pompa Dc 1 untuk menyiram  dan Pompa Dc 2 mengisi tangki air. Transistor BC547 pada driver Motor berfungsi sebagai saklar dan mikrokontroller memberika perintah High dan Low pada Driver Motor Dc untuk mengontrol pompa.

- Aplikasi Telegram dapat digunakan sebagai notifikasi dari keadaan pembacaan sensor yang digunakan sesuai dengan algoritma yang digunakan pada Node Mcu dan pengiriman notifikasi dan monitoring keadaan tanaman tergantung dengan kecepatan internet yang digunakan.

- Pengunaan sensor Ultrasonik di sini berfungsi untuk monitoring keadaan air pada tengki penyiraman.

## 5.2   Saran

Setelah melakukan pengujian dan analisa terhadap kinerja dari sistim Automatic Plant ini, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk pengembangan dalam pembuatan sistem  ini sebagai berikut:

- Untuk pengembangan alat sistem pengunaan  tenaga surya akan lebih efektif pada alat sistem karna akan mudah jika kebun jauh dari pemungkiman.

- Menambahkan pemberian pupuk pada tanaman secara otomatis dengan Modul RTC (Real Time Clock) yang dapat di jadwalkan pemberian pupuk.

# DAFTAR PUSTAKA

[1]  Taufik Hidayat.2020, Alat Penyiraman Tanamam Hias Menggunakan Sensor Soil Moisture Berbasis IOT Mikrokontroler, Padang : PNP.

[2] Fikri Rabbani.2017, Sistim Penyiram Otomatis Pada Tanaman Angrek Berdasarkan Suhu Dan Kadar Air, Padang : PNP.

[3]  Putri Rahmadani.2017,  Rancang Bangun Sistim Penyiraman Tanaman Tauge Otomatis Berbasis Mikrokontroler, Padang : PNP.

[4] K. Ogata, Teknik Kontrol Automatik (Sistem Pengaturan) Jilid 1, Bandung: Erlangga, 1984.

[5] Kadir, Abdul. 2013. Panduan Peraktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontroler dan Pemrogramannya Menggunakan Arduino. Penerbit Andi Offset.

[6] N. H.L. Dewi, “Prototype Smart Home dengan Modul Nodemcu ESP8266 Berbasis Internet of Things (IoT)”.

[7]  A. Saputra, M. H. Ibnu Hajar, and A. R. Bahrain, “Sistem Kontrol Pada

Hydroponics  Grow  Room  Dengan  Menggunakan  Module  Esp8266-

01,” Jurnal Teknologi Elektro, vol.n10, no. 1, p. 16, Dec.2019.

[8] A. Wiyanto, “Otomatisasi Alat Penyemprot Tanaman Anggrek Otomatis Berdasarkan Kondisi Suhu Dan Kelembaban,” Antivirus : Jurnal Ilmiah Teknik     Informatika, vol.12, no. 2, Nov. 2018.

[9] Emir Nasrulloh, Agust Trisanto, Lioty Utami. 2011. Rancang bangun penyiraman tanaman otomatis menggunakan sensor suhu LM35 berbasis mikrokontroler ATMega8535. Universitas Lampung. Lampung.

[10] A. Nugroho, "Perancangan Tongkat Tuna Netra Menggunakan Teknologi Sensor Ultrasonik Untuk Membantu Kewaspadaan dan Mobilitas Tuna Netra," Skripsi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.

[11] S. T. Rini Nur Hasanah, H. W. Putra, dan I. Wijono, “Perancangan Sistem Pengendalian Kecepatan Motor Pompa Air Tekanan Konstan,” J. Mhs. Tek. Elektro Univ. Brawijaya, vol. 3, no. 1. [3] M. S. Mauludin, R. Wijanarko, dan N

[12] Erricson Zet Kafiar, Elia Kendek Allo, D.J.M. 2018. Rancang Bangun Penyiram Tanaman Berbasis Arduino Uno Menggunakan Sensor Kelembaban Yl-39 Dan Yl-69. J. Tek. Elektro Dan Komput. Vol.7 No.3, 267–276.

[13] J. H. Saputro, T. Sukmadi, and K. Karnoto, "ANALISA PENGGUNAAN LAMPU LED PADA PENERANGAN DALAM RUMAH," Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, vol. 15, no. 1, pp. 19-27, Mar. 2013

[14] Hendra S, “Rancang Bangun Alat Pemberi Pakan Ikan Otomatis Berbasis Mikrokontroler,” E-journal Teknik Elektro dan Komputer vol. 5 no. 7 (2015).

[15] M. Irsyam and A. Tanjung, “Sistem Otomasi Penyiraman Tanaman Berbasis Telegram,” SIGMA TEKNIKA, vol. 2, no. 1, p. 81, Aug. 2019, doi: 10.33373/sigma.v2i1.1834.

| I | II |  | II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah |  |  |  |  | Nama Bagian | No. Bagian | Bahan | Ukuran | Keterangan |
|  |  |  |  |  | LAYOUT SISMIN |  |  | Nama Praktikan : Muhammad Rais |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No. BP : 1801041009 |  |
|  |  |  |  |  | POLITEKNIK NEGERI PADANG |  |  | Pembimbing 1 : Laxsmy Devy,SST.,MT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembimbing 2 : Ir. Adi Chandranata.,MT |  |

# LAMPIRAN

| I | II |  | II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah |  |  |  |  | Nama Bagian | No. Bagian | Bahan | Ukuran | Keterangan |
|  |  |  |  |  | LAYOUT POWER SUPPLY |  |  | Nama Praktikan : Muhammad Rais |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No. BP : 1801041009 |  |
|  |  |  |  |  | POLITEKNIK NEGERI PADANG |  |  | Pembimbing 1 : Laxsmy Devy,SST.,MT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembimbing 2 : Ir. Adi Chandranata.,MT |  |

| I | II |  | II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah |  |  |  |  | Nama Bagian | No. Bagian | Bahan | Ukuran | Keterangan |
|  |  |  |  |  | SKEMATIK KESELURUHAN |  |  | Nama Praktikan : Muhammad Rais |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No. BP : 1801041009 |  |
|  |  |  |  |  | POLITEKNIK NEGERI PADANG |  |  | Pembimbing 1 : Laxsmy Devy,SST.,MT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembimbing 2 : Ir. Adi Chandranata.,MT |  |

ROGRAM

#include <HCSR04.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <Wire.h>

#include <DHT.h>

#include <CTBot.h>

#define DHTTYPE DHT22

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

CTBot myBot;

String ssid = "Rahmad"; //WiFi SSID

String password = "12345678"; //WiFi Password

String token = "2027055008:AAH1S1uPn_12JM7Jbl91gZIXhisgvncEoU0";

const int id = 1493469379;

int Motor1 = D5;

int Motor2 = D6;

const int sensor_pin = A0;

const int echo = D3;

const int trigger = D4;

uint8_t pinDHT = D7;

LiquidCrystal_I2C LCD(0x27, 20, 4);

DHT dht(pinDHT, DHTTYPE);

float suhu;

float kelembapan;

float kelembapantanah;

long duration,jarak;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(115200);

pinMode(pinDHT,INPUT);

pinMode(trigger,OUTPUT);

pinMode(echo,INPUT);

pinMode(Motor1,OUTPUT);

digitalWrite(Motor1,LOW);

pinMode(Motor2,OUTPUT);

digitalWrite(Motor2,LOW);

myBot.wifiConnect(ssid, password);

myBot.setTelegramToken(token);

if(myBot.testConnection()){

myBot.sendMessage(id,"system sudah terhubung");

}

dht.begin();

LCD.begin();

LCD.backlight();

LCD.setCursor(2,0);

LCD.print("TA Muhammad Rais");

LCD.setCursor(2,1);

LCD.print("Automatic Plant");

LCD.setCursor(1,2);

LCD.print("Menggunakan Sensor");

LCD.setCursor(0,3);

LCD.print("Kelembapan<Telegram>");

delay(300);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

TBMessage msg ;

if(myBot.getNewMessage(msg)){

Serial.print("Ada pesan Masuk : ");

Serial.println(msg.text);

String pesan = msg.text;

if(pesan == "/status"){

long duration,jarak;

digitalWrite(trigger,LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigger,HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigger,LOW);

duration = pulseIn(echo,HIGH);

jarak = (duration/2)/28;

Serial.print("Jarak: ");

Serial.println(jarak);

suhu = dht.readTemperature();

kelembapan = dht.readHumidity();

Serial.print("Suhu: ");

Serial.println(suhu);

Serial.print("Kelembapan Udara: ");

Serial.println(kelembapan);

float kelembapantanah;

kelembapantanah = ( 100 - ((analogRead(sensor_pin)/1023.00) * 100.00 ));

Serial.print("Kelembapan Tanah: ");

Serial.print(kelembapantanah);

Serial.println("%");

myBot.sendMessage(msg.sender.id,"suhu lingkungan :" +

String (suhu)+"C\n"+"kelembapan udara :" +

String (kelembapan)+"%\n"+"kelembapan tanah :"+

String (kelembapantanah)+"%\n"+"ketinggian air :"+

String (jarak)+"Cm");

}

}

suhu = dht.readTemperature();

kelembapan = dht.readHumidity();

Serial.print("Suhu: ");

Serial.println(suhu);

Serial.print("Kelembapan Udara: ");

Serial.println(kelembapan);

float kelembapantanah;

kelembapantanah = ( 100 - ((analogRead(sensor_pin)/1023.00) * 100.00 ));

Serial.print("Kelembapan Tanah: ");

Serial.print(kelembapantanah);

Serial.println("%");

long duration,jarak;

digitalWrite(trigger,LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigger,HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigger,LOW);

duration = pulseIn(echo,HIGH);

jarak = (duration/2)/28 ;

Serial.print("Jarak: ");

Serial.println(jarak);

if (jarak >= 11)

{

digitalWrite(Motor1,HIGH);

digitalWrite(Motor2,LOW);

myBot.sendMessage(msg.sender.id,"Air habis " );

myBot.sendMessage(msg.sender.id,"sedang melakukan proses pengisian tangki" );

myBot.sendMessage(msg.sender.id,+ "ketinggian air :  " + String (jarak)+"Cm");

}

if (jarak < 4)

{

digitalWrite(Motor1,LOW);

}

if (kelembapantanah < 60)

{

myBot.sendMessage(msg.sender.id,"Tanah dalam keadaan kering ");

myBot.sendMessage(msg.sender.id,"Sedang melakukan penyiram tanah ");

myBot.sendMessage(msg.sender.id,+ "kelembapan tanah :  " +String (kelembapantanah)+ "%");

digitalWrite(Motor2,HIGH);

}

if (kelembapantanah >= 60)

{

digitalWrite(Motor2,LOW);

}

if (suhu >= 30 )

{

myBot.sendMessage(msg.sender.id,"suhu lingkungan dalam keadaan panas");

myBot.sendMessage(msg.sender.id,"penyiraman tidak dilakukan");

myBot.sendMessage(msg.sender.id,"suhu lingkungan ;  "+ String (suhu)+"C");

myBot.sendMessage(msg.sender.id, "suhu udara :  "+ String (kelembapan)+ "%");

digitalWrite(Motor2,LOW);

}

LCD.clear();

LCD.setCursor(0,0);

LCD.print("Suhu    :");

LCD.setCursor(10,0);

LCD.print(suhu);

LCD.setCursor(16,0);

LCD.print("C");

LCD.setCursor(0,1);

LCD.print("K.Udara :");

LCD.setCursor(10,1);

LCD.print(kelembapan);

LCD.setCursor(16,1);

LCD.print("%");

LCD.setCursor(0,2);

LCD.print("K.Tanah :");

LCD.setCursor(10,2);

LCD.print(kelembapantanah);

LCD.setCursor(16,2);

LCD.print("%");

LCD.setCursor(0,3);

LCD.print("Jarak   :");

LCD.setCursor(10,3);

LCD.print(jarak);

LCD.setCursor(16,3);

LCD.print("Cm");

delay(500);

}

Introduction NodeMCU V3

NodeMCU V3 is an open-source firmware and development kit that plays a vital role in designing an IoT product using a few script lines.

Multiple GPIO pins on the board allow us to connect the board with other peripherals and are capable of generating PWM, I2C, SPI, and UART serial communications.

The interface of the module is mainly divided into two parts including both Firmware and Hardware where former runs on the ESP8266 Wi-Fi SoC and later is based on the ESP-12 module.

The firmware is based on Lua – A scripting language that is easy to learn, giving

a simple programming environment layered with a fast scripting language that connects you with a well-known developer community.

the existing module and keep changing the entire interface until you succeed in optimizing the module as per your requirements.

- USB to UART converter is added on the module that helps in converting USB data to UART data which mainly understands the language of serial communication.

Instead of the regular USB port, MicroUSB port is included in the module that

connects it with the computer for dual purposes: programming and powering up the board.

- The board incorporates status LED that blinks and turns off immediately, giving you the current status of the module if it is running properly when connected with the computer.

The ability of module to establish a flawless WiFi connection between two

channels makes it an ideal choice for incorporating it with other embedded devices like Raspberry Pi.

NodeMCU V3 Pinout

NodeMCU V3 comes with a number of GPIO Pins. Following figure shows the Pinout of the board.

- There is a candid difference between Vin and VU where former is the regulated voltage that may stand somewhere between 7 to 12 V while later is the power voltage for USB that must be kept around 5 V.

Features

- Open-source

- Arduino-like hardware

- Status LED

- MicroUSB port

- Reset/Flash buttons

- Interactive and Programmable

- Low cost

- ESP8266 with inbuilt wifi

- USB to UART converter

- GPIO pins

- Arduino-like hardware IO

- Advanced API for hardware IO, which can dramatically reduce the redundant work for configuring and manipulating hardware.

- Code like arduino, but interactively in Lua script.

- Nodejs style network API

- Event-driven API for network applicaitons, which faciliates developers writing code running on a 5mm*5mm sized MCU in Nodejs style.

- Greatly speed up your IOT application developing process.

- Lowest cost WI-FI

- Less than $2 WI-FI MCU ESP8266 integrated and esay to prototyping development kit.

- We provide the best platform for IOT application development at the lowest cost.

As mentioned above, a cable supporting micro USB port is used to connect the board. As you connect the board with a computer, LED will flash. You may need some drivers to be instalLED on your computer if it fails to detect the NodeMCU board. You can download the driver from this page.

Data Sheet HC-SR04

Part 1 Ultrasonic Introduction

Ultrasonic Definition

The human ear can hear sound frequency around 20HZ ~ 20KHZ, and ultrasonic is the sound wave beyond the human ability of 20KHZ .

      - Ultrasonic distance measurement principle

Ultrasonic transmitter emitted an ultrasonic wave in one direction, and started timing when it launched. Ultrasonic spread in the air, and would return immediately when it encountered obstacles on the way. At last, the ultrasonic receiver would stop timing when it received the reflected wave. As Ultrasonic spread velocity is 340m / s in the air, based on the timer record t, we can calculate the distance (s) between the obstacle and transmitter, namely: s = 340t / 2, which is so- calLED time difference distance measurement principle

The principle of ultrasonic distance measurement used the already-known air spreading velocity, measuring the time from launch to reflection when it encountered obstacle, and then calculate the distance between the transmitter and the obstacle according to the time and the velocity. Thus, the principle of ultrasonic distance measurement is the same with radar.

Distance Measurement formula is expressed as: L = C X T

In the formula, L is the measured distance, and C is the ultrasonic spreading velocity in air, also, T represents time (T is half the time value from transmitting to receiving ).

      - Ultrasonic Application

Ultrasonic Application Technology is the thing which developed in recent decades. With the ultrasonic advance, and the electronic technology development, especially as high-power semiconductor device technology matures, the application of ultrasonic has become increasingly widespread:

- Ultrasonic measurement of distance, depth and thickness;

- Ultrasonic testing;

- Ultrasound imaging;

- Ultrasonic machining, such as polishing, drilling;

- Ultrasonic cleaning;

- Ultrasonic welding;

Part 2 HC-SR04 Ultrasonic Module Introduction

Product Features

- Stable performance

- Accurate distance measurement

- High-density

- Small blind

Application Areas:

- Robotics barrier

- Object distance measurement

- Level detection

- Public security

- Parking detection

Product Image

  - Module pin definitions

| Types | Pin Symbol | Pin Function Description |
| --- | --- | --- |
| HC-SR04 | VCC | 5V power supply |
|  | Trig | Trigger pin |
|  | Echo | Receive pin |
|  | GND | Power ground |

  - 、Electrical parameters

| Electrical Parameters | HC-SR04 Ultrasonic Module |
| --- | --- |
| Operating Voltage | DC-5V |
| Operating Current | 15mA |
| Operating Frequency | 40KHZ |
| Farthest Range | 4m |
| Nearest Range | 2cm |
| Measuring Angle | 15 Degree |
| Input Trigger Signal | 10us TTL pulse |
| Output Echo Signal | Output TTL level signal, proportional with range |
| Dimensions | 45*20*15mm |

Capacitive Soil Moisture Sensor SKU:SEN0193

Introduction

Our soil moisture sensor measures soil mositure levels by capacitive sensing rather than resistive sensing like other sensors on the market. It is made of corrosion resistant materal which gives it an excellent service life.

Insert it in to the soil around your plants and impress your friends with real-time soil moisture data! This module includes an on-board voltage regulator which gives it an operating voltage range of 3.3

~ 5.5V. It is perfect for low-voltage MCUs, both 3.3V and 5V. For compatibility with a Raspberry Pi it will need an ADC converter.

This sensor is compatible with our 3-pin "Gravity" interface, which can be directly connected to the Gravity I/O expansion shield.

Specification

- Operating Voltage: 3.3 ~ 5.5 VDC

- Output Voltage: 0 ~ 3.0VDC

- Operating Current: 5mA

- Interface: PH2.0-3P

- Dimensions: 3.86 x 0.905 inches (L x W)

- Weight: 15g

.

Digital-output relative humidity & temperature sensor/module

Description:

DHT22 output calibrated digital signal. It utilizes exclusive digital-signal-collecting-technique and humidity sensing technology, assuring its reliability and stability.Its sensing elements is connected with 8-bit single-chip computer.Every sensor of this model is temperature compensated and calibrated in accurate calibration chamber and the calibration-coefficient is saved in type of programme in OTP memory, when the sensor is detecting, it will cite coefficient from memory.

Small size & low consumption & long transmission distance(20m) enable DHT22 to be suited in all kinds of harsh application occasions.Single-row packaged with four pins, making the connection very convenient.

Technical Specification:

| Model | DHT22 |  |
| --- | --- | --- |
| Power supply | 3.3-6V DC |  |
| Output signal | digital signal via single-bus |  |
| Sensing element | Polymer capacitor |  |
| Operating range | humidity 0-100%RH; | temperature -40~80Celsius |
| Accuracy | humidity +-2%RH(Max +-5%RH); temperature <+-0.5Celsius |  |
| Resolution or sensitivity | humidity 0.1%RH; | temperature 0.1Celsius |
| Repeatability | humidity +-1%RH; | temperature +-0.2Celsius |
| Humidity hysteresis | +-0.3%RH |  |
| Long-term Stability | +-0.5%RH/year |  |
| Sensing period | Average: 2s |  |
| Interchangeability | fully interchangeable |  |
| Dimensions | small size 14*18*5.5mm; | big size 22*28*5mm |

| I | II |  | II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah |  |  |  |  | Nama Bagian | No. Bagian | Bahan | Ukuran | Keterangan |
|  |  |  |  |  | RANCANG MEKANIK TAMPAK SAMPING KANAN |  |  | Nama Praktikan : Muhammad Rais |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No. BP : 1801041009 |  |
|  |  |  |  |  | POLITEKNIK NEGERI PADANG |  |  | Pembimbing 1 : Laxsmy Devy,SST.,MT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembimbing 2 : Ir. Adi Chandranata.,MT |  |
| I | II |  | II |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  | Nama Bagian | No. Bagian | Bahan | Ukuran | Keterangan |
|  |  |  |  |  | RANCANG MEKANIK TAMPAK ATAS |  |  | Nama Praktikan : Muhammad Rais |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No. BP : 1801041009 |  |
|  |  |  |  |  | POLITEKNIK NEGERI PADANG |  |  | Pembimbing 1 : Laxsmy Devy,SST.,MT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembimbing 2 : Ir. Adi Chandranata.,MT |  |

| I | II |  | II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah |  |  |  |  | Nama Bagian | No. Bagian | Bahan | Ukuran | Keterangan |
|  |  |  |  |  | RANCANG MEKANIK TAMPPAK BELAKANG |  |  | Nama Praktikan : Muhammad Rais |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No. BP : 1801041009 |  |
|  |  |  |  |  | POLITEKNIK NEGERI PADANG |  |  | Pembimbing 1 : Laxsmy Devy,SST.,MT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembimbing 2 : Ir. Adi Chandranata.,MT |  |

| I | II |  | II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah |  |  |  |  | Nama Bagian | No. Bagian | Bahan | Ukuran | Keterangan |
|  |  |  |  |  | RANCANG MEKANIK TAMPAK DEPAN |  |  | Nama Praktikan : Muhammad Rais |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No. BP : 1801041009 |  |
|  |  |  |  |  | POLITEKNIK NEGERI PADANG |  |  | Pembimbing 1 : Laxsmy Devy,SST.,MT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembimbing 2 : Ir. Adi Chandranata.,MT |  |

| I | II |  | II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah |  |  |  |  | Nama Bagian | No. Bagian | Bahan | Ukuran | Keterangan |
|  |  |  |  |  | DESANI MEKANIK KESELURUHAN |  |  | Nama PraktikaN : Muhammad Rais |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No. BP : 1801041009 |  |
|  |  |  |  |  | POLITEKNIK NEGERI PADANG |  |  | Pembimbing 1 : Laxsmy Devy,SST.,MT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembimbing 2 : Ir. Adi Chandranata.,MT |  |

| I | II |  | II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah |  |  |  |  | Nama Bagian | No. Bagian | Bahan | Ukuran | Keterangan |
|  |  |  |  |  | DESAIN MEKANIK TAMPAK SAMPING KANAN |  |  | Nama Praktikan : Muhammad Rais |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No. BP : 1801041009 |  |
|  |  |  |  |  | POLITEKNIK NEGERI PADANG |  |  | Pembimbing 1 : Laxsmy Devy,SST.,MT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembimbing 2 : Ir. Adi Chandranata.,MT |  |

| I | II |  | II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah |  |  |  |  | Nama Bagian | No. Bagian | Bahan | Ukuran | Keterangan |
|  |  |  |  |  | DESAIN MEKANIK TAMPANG BELAKANG |  |  | Nama Praktikan : Muhammad Rais |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No. BP : 1801041009 |  |
|  |  |  |  |  | POLITEKNIK NEGERI PADANG |  |  | Pembimbing 1 : Laxsmy Devy,SST.,MT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembimbing 2 : Ir. Adi Chandranata.,MT |  |